第一届苏州海峡两岸职业技能大赛样卷


第一届苏州海峡两岸职业技能大赛试卷
（样卷）
注   意   事   项
1、请服从考场管理,注意安全用电，保证考核安全顺利进行。
2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称，其他区域不得出现选手身份任何信息。

3、请仔细阅读各题要求，在规定的位置填写答案，不在试卷上乱写乱画，填写无关的内容。

4、考核时间：180分钟。

	项目
	一
	二
	三
	四
	总分
	统分人

	得分
	
	
	
	
	
	


项目：游泳馆日常用水流量自动控制系统

一、设备描述

1、组成：工作台、桌上机架结构、PLC电气控制板、控制按钮、导通构件及测量构件、水箱等。
2、功能描述：PLC根据采集的流量、液面高度等信息控制电动调节阀、电磁阀、气动阀门，使水循环系统按要求工作。
3、设备元件： 1台三菱PLC主机，1个三菱模拟量输入模块，1个三菱模拟量输出模块，1台昆仑通态触摸屏，1个电动执行比例阀（内含智能阀门定位器），1个液体涡轮流量计， 1个液位传感器，2个二位三通24V系列单电控电磁阀，2个角座阀，多个二位二通流体阀，1台大功率潜水泵，1个气压调节过滤器，2个水箱， 1个24V开关电源，1个带漏电保护的电源开关，按钮开关，指示灯，继电器，接头及气管若干，电线，扎带，卡槽若干。
二、控制要求

1、应用场景描述

设计两路游泳馆日常用水自动控制系统。A路为循环过滤，B路为太阳能淋浴储水。游泳馆营业时间，小流量循环过滤和太阳能淋浴用水，营业结束后，游泳池大流量换水。

A路实现恒流量控制。
B路保持水位（水压）在限定范围。

2、游泳馆用水过程控制设计目标
实现A、B两路液体流量手动/自动控制。

1 手动模式
手动模式下利用组态界面单独调试：A路进水（初始流量3.5L/Min）、流量调节，要求保持流量稳定（误差≤0.1 L/min）、停止；B路进水、排水、停止。
2 自动模式
上电后红灯亮；
营业时间内按下触摸屏上的启动按钮：
第1步B路进水到20cm后停止进水；
第2步A路流量调节至3.5L/min，保持流量稳定（误差≤0.1 L/min）；
第3步B路排空；
按下停止按钮，B路进水、排水阀门复位，A路流量为零；
再次按下启动按钮，重复第1—3步。

三、考核内容

1、根据题意在试卷相应位置完成I/O分配表和部分电气接线图设计；

2、按照国家电气安装工艺标准完成系统电气接线，经裁判检测通过后方可通电调试违反该规定取消考试资格；
3、调节气路压力至0.5MPA；
4、根据控制要求及以下控制细节编制PLC和HMI程序。
1 按下急停按钮需要切断输出端COM口与电源的配线，对应停止指示灯L1亮；
2 水箱液位检测。通过PLC读取水箱内液位传感器信号，实现水箱液位检测，根据实时液位控制B路阀门的通断；
3 通过PLC读取流量计当前值，与设定流量进行比较，通过PID算法控制A路比例阀的开度，使实际流量值与设定值一致；

4 当PLC意外停止或断电，参数仍有效；
5 由于运行时水压可能不稳，编程时需要考虑这一实际问题；
5、在HMI设备上画出A路和B路示意图；用动画和数值监视B路液面高度，高度超过20cm跳出报警窗口，报警信息：“水位超过上限”，液面低于10cm跳出报警窗口，报警信息“水位低于下限”；用数值和实时波形监视A路流量与偏差，偏差超过0.1L/min报警，报警信息“流量偏差超出允许范围”； 
6、程序下载到PLC和HMI设备中调试；
7、考核结束后B路水箱排空，完成5S工作，清洁现场，恢复初始状态。
任务1：部分I/O接线及填写I/O分配表
根据控制要求自行分配I/O地址并填入下表。
	输入（Input）
	输出（Output）

	设备名称(Device Name)
	地址（Address）
	输出（Output）
	地址(Address)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


任务2：电气线路图绘制处

完成I/O接线图设计，并按图完成电路接线。接线时务必断电，接线完成由裁判确定后方可通电调试。 

[image: image1.png]Ls
Neo
FEs

24y
Bs

Fxsu-32MR OO
|

FX3U-ADA

vir 2av

T

com oM
FX3U-4AD

ver 2av

T

com

var

T2+





四、考核标准

	序号
	项目
内容
	考核要求
	评分标准
	配分

	1
	所用
时间
	1. 计时单位为分钟；
2. 选手比赛用时为比赛规定时间或比赛开始至完成任务所用时间；
3. 不计时间项得分超过60分方计算时间分；
	
[image: image2.wmf]5

180

180

´

-

-

计时间分最短比赛用时

选手比赛用时


	5分

	2
	电气接线工艺
	1、电路连接正确；
2、布线符合工艺标准；
3、端子制作连接规范；
	1、 单个回路接线正确得1分

2、 单个回路布线规范得0.5分 
3、 单个个回路导线颜色选择正确0.5分
4、 单个个端子制作及连接规范0.25分
	33分

	3
	通电前检测
	1、正确使用仪器仪表检测电路短路、断路故障及其他安全隐患
	1次检测通过3分，2次检测通过1分,2次检测不过0分且不允许通电
	3分

	4
	PLC调试
	1、 程序编制正确

2、 正确下载

3、 正确调试实现所有功能
	1、按考核记录单中的详细动作内容进行评分
2、创新功能新颖合理3分、比较合理2分、基本合理1分
	45分

	5
	职业素养
	1、电气接线着工装、绝缘鞋
2、评分结束后拆除选手的接线，保持工作环境整洁
	1、绝缘鞋1分、工装1分
2、正确恢复装置2分，工作场所整洁1分
	5

	6
	理论素养
	1、正确编写I/O分配表
2、完成电气接线图设计

3、特定功能程序记录
	电气元件符号图形不规范，如符号画错、没编号、没有端子编号均扣1分/处，扣完为止；
	9


                                                                2018年09月 4日
















准 考 证 号





单 位 名 称





姓     名





地  区





考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     




















考         生         答         题         不         准         超         过         此         线     





地  区





姓     名





单 位 名 称





准 考 证 号










_1558914651.unknown

